Как подготовить дачу к зимнему периоду? Советы от сотрудников государственного пожарного надзора!

Несмотря на снижение температуры воздуха, многие садоводы не покидают свои садовые участки. При этом в зимний период пожаров в частном секторе и на дачных участках становится больше. Основная причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Чтобы избежать пожаров в частных домах и на дачных участках в зимний период инспекторы государственного пожарного надзора советуют жителям Ханты-Мансийского автономного округа-Югры:

В первую очередь необходимо оценить состояние печи. Проверьте, в каком состоянии металлический лист перед топкой. Если он прогорел или имеет повреждения, придется заменить его на новый. Помните, что его размер должен быть не меньше 50-70 сантиметров. Обратите внимание и на печную дверцу: она должна плотно закрываться. Трезво оцените расстояние от печи до способной к горению мебели. Оно должно быть не менее 70 сантиметров, а от топочных отверстий - 120. Удалите слой сажи из печи – тем самым вы не только повысите ее тягу (а от этого зависит нагревание печных стенок), но и сможете увидеть даже мельчайшие трещинки в дымоходе. Из-за трещин вы теряете драгоценное тепло, к тому же они - распространенная причина пожаров. Чтобы выявить трещины в трубе на чердаке, побелите ее известью. На белом фоне легко будет обнаружить появление копоти. Для ремонта печей используйте глиняный раствор.

Если дача в зимний период не эксплуатируется, то основным условием успешной консервации дачного домика является отключение электричества. Ведь большинство дачных пожаров происходит по причине неисправности проводки. Для того чтобы полностью обезопасить строение от непредвиденных ситуаций в виде замыкания электропроводки, следует полностью выкрутить пробки или выключить автомат на вводе распределительного щита.

ПОМНИТЕ! ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!